ГКП на ПХВ  «Областной врачебно-физкультурный диспансер» г.Талдыкорган ГУ«Управление здравоохранения Алматиснкой области»

Объявление

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ (ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ) ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СЛЕДУЮЩИХ  ТОВАРОВ :

от 21.12.2020 года

1.	Наименование и адрес заказчика или организатора закупа

Заказчик и организатор закупа – ГКП на ПХВ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» г. Талдыкорган ГУ «Управление здравоохранения Алматиснкой области», Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган ,ул.Медеу , 3.

2.	Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента ВМ1 Производитель – Bionet Co., Ltd, Республика Корея |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента ВМ1 ### Производитель – Bionet Co., Ltd, Республика Корея |  |  |  |
| цц3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента BM1 | Технические характеристики монитора · Экран： 4.3” TFT ЖК (480×272) Габариты: 190(Ш) x 125(В) x 60(Г) мм. Вес: приблизительно 1.0 кг - Индикаторы: - До 2 волновых картин - 3 уровня звукового сигнала тревоги - Визуальные сигналы тревоги - Звук пульса - Аварийная сигнальная лампа: - Статус уровня заряда аккумуляторной батареи - Индикатор внешнего источника питания - Интерфейс : - Источник питания: 15 DC (постоянный ток), 2.0A максимально. - Выработка электроэнергии для локальной сети (LAN), беспроводной локальной сети (LAN): 5.0V максимально 1.0A Графические и табличные тренды - Табличный тренд - Устройство памяти： 128 часов - Интервал данных: 15 секунд - Интервал вывода данных на экран: 1 МИНУТА, 5, 15, 30, 1 ЧАС - Графический тренд - Интервал вывода данных на экран：30 МИНУТ, 60, 90, 3 ЧАСА, 6, 12 Мощность пульсоксиметрического датчика SpO2 · Датчик красное излучение 660 нм, 2мВт (типичное) инфракрасное излучение 880 нм, 2-2,4 мВт (типичное) - Минимальный уровень сигнала: 0.05% модуляция (Низкий уровень перфузии и - Полнота пульса: подтверждение правильности ограничения применения симулятора оксиметрии FLUKE Index 2) Технические характеристики модуля EtCO2 (опционально) · EtCO2 диапазон ： от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19.7%, от 0 до 20 кПа · Точность EtCO2 ： от 0 до 40 мм рт.ст., ± 2 мм рт.ст., от 41 до 70 мм рт.ст., ± 5% от 71 до 100 мм рт.ст.: ± 8% от 101 до 150 мм рт.ст.: ± 10% · Диапазон дыхания ： от 0 до 150 bpm (ударов минуту) · Точность измерения дыхания ： ± 1bpm (ударов в минуту) BM1 относится к классу: - По степени защиты от поражения электрическим током прибор BM1 относится к классу I, BF и CF. Не рекомендуется использовать данный прибор в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или горючих растворителей. - По уровню шума прибор относится к классу B согласно стандартов IEC/EN 60601-1 и согласно стандартов IEC/EN60601-1-2 по уровню шума прибор относится к классу В. -Число звуковых сигналов тревог: 5 - Пределы тревог: Оборудование может само просматривать и изменять пределы тревоги для всех параметров функций. - Громкость звука сигнала тревоги: Громкость каждого звукового сигнала может быть настроена на 10 уровней. - Уровень тревоги:Приоритет каждого параметра сигнала тревоги может быть установлен. - Обзор сигналов тревоги: Показывает информацию в порядке приоритета всех тревог для каждого измерения. - Вызов медсестры： Установка функции ВКЛ/ВЫКЛ (ON / OFF) вызова медсестры. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | НИАД Удлинитель для манжета | Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина более 2,5 м. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Манжет для взрослых, многоразовый | Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Метод： Осцилляторный установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 · Вывод на экран результатов измерений давления： от 0 до 300 мм рт.ст. Погрешность : ± 3 мм рт.ст. · Частота пульса: от 30 до 220 ударов в минуту · Диапазон измерений артериального давления: от 20 до 260 мм рт.ст. Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель | Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента. | 2 шт. |
|  |  | 5 | Пульсоксиметрический датчик SpO2 для взрослых, многоразовый | Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. Интервал насыщения： от 0% до 100% Диапазон частоты пульса： от 30 до 254 ударов в минуту Точность датчика SpO2 ： от 70% до 100% ±2, · точность измерения частоты пульса： ±2 ударов в минуту | 2 шт. |
|  |  | 6 | Адаптер сетевого питания (15 Вольт, 2.0 Ампер) | Адаптер сетевого питания | 2 шт. |
|  |  | 7 | Литий-ионовая батарея 10.8В/2150 мА (3 провода, BM1) | Тип батареи: Литий - ионная Перезаряжаемая Li-Ion батарея 10.8V, 2150mAh | 2 шт. |
|  |  | 8 | Температурные датчики, поверхностные/ внутренние, многоразовые | Температурный поверхностный датчик снабжен 2-х проводным разъемом с взамимозаменяемыми соединительными кабелями Характеристики температуры: • Диапазон ： от 15°C до 45°C (от 59°F до 113°F) • Точность：от 25°C до 45°C ± 0.1°C, от 15°C до 24°C±0.2°C | 2 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Технические характеристики монитора · Эксплуатационный температурный режим： с 15°C пo 30°C (с 59°F пo 86°F) · Допустимая температура хранения： с 10°C пo 60°C (с 14°F пo 140°F) · Относительная влажность： с 20% по 95% RH · Рабочее давление： с 70(700) по 106 кПа (1060 миллибар) Электропитание · AC 100-240V (50/60Hz) 1.0A |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 5 календарных дней Адрес: Алматинская область г.Талдыкорган ул.Медеу 3 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |  |  |

Цена :   2 шт. * 750 000тенге= 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге

Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729.

Оканчательный срок предоставления конвертов с ценовыми  предложениеми: до 14-00 часов 30 декабря   2020 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14:30 часов 29 декабря  2020 года, по следующему адресу: Алматинская область,  г.Талдыкорган  ул.Медеу 3, администрация кабинет «Бухгалтерия».

Ценовые предложения запечатываются в конверт, в котором указывается наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному выше, и содержит слова "Закуп способом запроса ценовых предложений" и "Не вскрывать до 14часов 30 минут 29 декабря  2020 года.

Товар должен   быть доставлен по адресу : 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган ул.Медеу 3, администрация кабинет «Бухгалтерия» .

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(728)2-400147